# Radar Tracking V3

คู่มือระบบติดตามเป้าหมาย 180 องศาด้วย ESP32

Manual Report

CPE-213 Microprocessor System
Thai-Nichi Institute of Technology

## กลุ่ม 21  Micropulse

| สมาชิก | รหัสนักศึกษา |
| --- | --- |
| ธีรเดช เจตน์หิรัญ | 2411311109 |
| เมืองทอง วงสวิง | 2411311323 |
| พาทิศ ไพบูลย์กิจโกศล | 2411311356 |

แพลตฟอร์ม DOIT ESP32 DevKit V1 · Arduino · PlatformIO

เอกสารอธิบายอุปกรณ์ การต่อวงจร หลักการสแกนและติดตามเป้าหมาย การแสดงผล วิธีใช้งาน และผลทดสอบของระบบ พร้อมภาพชิ้นงานและภาพสถานะบน OLED

ระบบวัดระยะด้วย HC-SR04 และใช้สัญญาณ presence จาก HLK-LD2410S เพื่อยืนยันเป้าหมายในโหมด Tracking โดยควบคุมทิศทางด้วย SG90

# สารบัญ

01   ภาพรวมโครงการ

02   ข้อกำหนดและขอบเขตระบบ

03   อุปกรณ์และหน้าที่

04   สถาปัตยกรรมระบบ

05   การต่อสายและแผนผังวงจร

06   สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์

07   โหมด Search

08   โหมด Tracking และลำดับสถานะ

09   การวัดระยะและจังหวะควบคุม Servo

10   การแสดงผล OLED Sector PPI

11   รูปแบบเสียง Buzzer

12   การ Build และ Upload

13   คู่มือการใช้งาน

14   แผนและผลการทดสอบ

15   ปัญหาและแนวทางแก้ไข

16   แผนการดำเนินงาน

17   ชิ้นงานและการติดตั้ง

18   ข้อมูลอุปกรณ์และค่าที่ใช้ในระบบ

19   เอกสารประกอบ

# 1  ภาพรวมโครงการ

Radar Tracking V.3 เป็นโปรเจกต์บน ESP32 ที่สแกนพื้นที่ 180 องศา ตรวจจับวัตถุระยะใกล้ และติดตามเป้าหมายที่ได้รับการยืนยัน โดยใช้ HC-SR04 สำหรับวัดระยะ และ HLK-LD2410S สำหรับสัญญาณยืนยัน presence ผ่าน OT2 แบบดิจิทัล ทั้งสองเซนเซอร์ติดตั้งร่วมกับ SG90 เพื่อเปลี่ยนทิศทางการตรวจวัด

ข้อมูลการตรวจจับและสถานะของระบบแสดงบน SSD1306 OLED ขนาด 128×64 ในรูปแบบ Sector/PPI และใช้ buzzer เพื่อแจ้งสถานะ เช่น Search, Found/Track และ Waiting

ตัวควบคุมหลักคือ DOIT ESP32 DevKit V1 โดยโปรเจกต์ใช้ Arduino framework และ PlatformIO

# 2  ข้อกำหนดและขอบเขตระบบ

Project Assignment ของรายวิชากำหนดให้โปรเจกต์มีอย่างน้อย Input ≥ 3, Process/Features ≥ 3 และ Output ≥ 2 และให้มี architectural block diagram, system circuit, code project folder, video demo และรูป hardware ในการส่งงาน

| หมวด | องค์ประกอบของโปรเจกต์ | สถานะ |
| --- | --- | --- |
| Input | HC-SR04, HLK-LD2410S, Push Button | มีข้อมูลรองรับ |
| Process / Features | Search/Scanning, Target confirmation, Tracking, Recovery, Waiting, Servo/OLED/Buzzer control | มีข้อมูลรองรับ |
| Output | SG90 servo movement, SSD1306 OLED, Buzzer | มีข้อมูลรองรับ |

เมื่อเทียบกับ minimum requirement ระบบมีจำนวน Input / Process / Output มากกว่าขั้นต่ำที่กำหนด

วิดีโอสาธิต https://drive.google.com/file/d/1dfcdz1ilbTfsSaChvYiJAvk-F-sDXUbn/view?usp=sharing

# 3  อุปกรณ์และหน้าที่

| Component | หน้าที่ในระบบ |
| --- | --- |
| ESP32 DOIT DevKit V1 | ตัวควบคุมหลัก อ่าน input, รัน state logic และควบคุม output |
| HC-SR04 | วัดระยะในทิศทางปัจจุบัน ใช้สำหรับ Search และ Tracking |
| HLK-LD2410S | ส่งสัญญาณ presence ผ่าน OT2 แบบดิจิทัล; firmware ไม่อ่าน distance จาก UART |
| Push Button | สลับโหมด Search / Tracking |
| SG90 | หมุน HC-SR04 และ HLK-LD2410S พร้อมกันในช่วง 0–180° |
| SSD1306 OLED 128×64 | แสดง mode/state/angle/distance/markers และกราฟิก Sector PPI |
| Active Buzzer | แจ้งสถานะการทำงานของ Search / Found / Waiting ผ่าน driver |

รูปที่ 3-1 ชุด HC-SR04 และ HLK-LD2410S ติดตั้งร่วมกับ SG90

# 4  สถาปัตยกรรมระบบ

สถาปัตยกรรมของระบบแบ่งเป็น Input → ESP32 processing → Output และมีชุด HC-SR04 + HLK-LD2410S ติดตั้งบน SG90 เพื่อให้ทั้งสองเซนเซอร์เปลี่ยนทิศทางร่วมกัน

รูปที่ 4-1 แผนผังองค์ประกอบและทิศทางข้อมูลของระบบ

| ส่วน | องค์ประกอบ | บทบาท |
| --- | --- | --- |
| Input | HC-SR04 | Distance measurement |
| Input | HLK-LD2410S OT2 | Presence confirmation |
| Input | Push Button | เปลี่ยน mode |
| Processing | ESP32 + RadarController | Search / target confirmation / tracking / recovery / waiting |
| Actuator | SG90 | เปลี่ยนมุมตรวจวัด |
| Display | SSD1306 | แสดง Sector PPI และข้อมูลสถานะ |
| แจ้งเตือน | Buzzer | แจ้งสถานะด้วยรูปแบบเสียง |

# 5  การต่อสายและแผนผังวงจร

ESP32 เชื่อมต่อเซนเซอร์ ปุ่มกด Servo จอ OLED และ Buzzer ผ่านขาที่กำหนดในตาราง สัญญาณ ECHO ของ HC-SR04 ต้องผ่านวงจรแบ่งแรงดันก่อนเข้าขา GPIO19 และอุปกรณ์ทั้งหมดต้องใช้กราวด์ร่วมกัน

รูปที่ 5-1 แผนผังการเชื่อมต่อสัญญาณและไฟเลี้ยง

## 5.1  ตารางการต่อสาย

| อุปกรณ์ | สัญญาณ | GPIO / การต่อ | Power |
| --- | --- | --- | --- |
| HC-SR04 | TRIG | GPIO18 | 5V |
| HC-SR04 | ECHO | GPIO19 ผ่าน voltage divider | 5V |
| HLK-LD2410S | OT2 | GPIO27 | 3V3 |
| Push Button | Input | GPIO33 → GND; internal pull-up | ไม่มี supply แยก |
| SG90 | Signal | GPIO25 | 5V |
| Buzzer driver | Control | GPIO26 → transistor driver | ตามพิกัด buzzer/driver |
| SSD1306 | SDA | GPIO21 | 3V3 |
| SSD1306 | SCL | GPIO22 | 3V3 |

## 5.2  วงจรแบ่งแรงดันของ ECHO

ต่อ R1 ขนาด 1 kΩ ระหว่าง ECHO กับจุดรับสัญญาณ GPIO19 และต่อ R2 ขนาด 2 kΩ จากจุดรับสัญญาณลง GND โดย R2 สามารถใช้ตัวต้านทาน 1 kΩ สองตัวต่ออนุกรมกันได้

รูปที่ 5-2 จุดต่อวงจรแบ่งแรงดันก่อนเข้าสู่ GPIO19

เมื่อ ECHO มีแรงดัน 5 V แรงดันที่จุดรับสัญญาณจะมีค่าประมาณ 5 × 2 / (1 + 2) = 3.33 V ตามอัตราส่วนตัวต้านทาน ห้ามต่อ ECHO 5 V เข้าขา ESP32 โดยตรง

## 5.3  ข้อควรตรวจสอบในการต่อวงจร

เชื่อม GND ของ ESP32 และอุปกรณ์ทุกตัวเข้าด้วยกัน

ใช้แหล่งจ่าย 5 V ที่รองรับโหลดของ Servo และตรวจขั้วไฟเลี้ยงก่อนเปิดระบบ

ต่อ GPIO26 เข้าวงจรขับ Buzzer โดยเลือกไฟเลี้ยงและอุปกรณ์ขับให้ตรงกับพิกัดของ Buzzer ที่ใช้

จัดสายของเซนเซอร์และ Servo ไม่ให้ตึงหรือชนเมื่อหมุนตลอดช่วงใช้งาน

มุม 0–180° เป็นมุมที่ซอฟต์แวร์สั่ง ทิศทางจริงขึ้นกับการติดตั้งขายึดและการปรับตั้ง Servo

# 6  สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์

| ไฟล์ | หน้าที่ |
| --- | --- |
| src/main.cpp | hardware initialization, interrupts, ultrasonic timing, servo commands, buzzer output, display scheduling |
| include/Config.h | pin assignments, thresholds, servo calibration และ timing constants |
| include/RadarController.h | button debouncing และ Search/Tracking/Waiting decision logic |
| include/RadarScope.h | detection history, polar-to-screen conversion และ Sector PPI drawing |
| platformio.ini | board, framework, libraries และ build environments |

## 6.1  ภาพรวม state

Mode หลัก: Search และ Tracking

Tracking มี state ย่อย: Scan, Track และ Waiting

Search ไม่อ่าน LD2410S เพื่อยืนยันและ Waiting ไม่เกิดใน Search

ใน Tracking ระบบใช้ HC-SR04 + stable LD2410S เป็นเงื่อนไขสำคัญในการเข้าสู่ Track

## 6.2  ลำดับใน loop()

process button event และ debounce

อ่าน/debounce LD2410S เมื่ออยู่ใน Tracking

ทำ ultrasonic measurement เมื่อ timing พร้อม

apply servo angle ที่ controller ร้องขอ

update buzzer

update OLED เมื่อไม่มี ping ทำงาน

yield 1 ms เมื่อไม่มี ping

# 7  โหมด Search

Search mode เป็นการสแกนพื้นที่ 0–180° อย่างต่อเนื่อง โดยใช้ HC-SR04 เป็นตัววัดระยะหลัก

รอ servo settle ที่มุมปัจจุบันก่อนวัด

วัดระยะด้วย HC-SR04

ค่าระยะ 2–60 cm ถือเป็น target detection ใน Search

อัปเดต OLED และ buzzer ตามค่าปัจจุบัน

ขยับ servo ทีละ 3°

กลับทิศเมื่อถึง 0° หรือ 180°

LD2410S ไม่ถูกใช้เป็น confirmation ใน Search mode

ข้อสำคัญ
การพบ detection ใน Search ไม่ทำให้ servo หยุดสแกน; ระบบยังคง surveying sector ต่อไป

# 8  โหมด Tracking และลำดับสถานะ

## 8.1  Target Acquisition

| HC-SR04 | LD2410S | Action |
| --- | --- | --- |
| No | No | สแกนต่อ |
| Yes | No | สแกนต่อ; ultrasonic อย่างเดียวไม่เริ่ม tracking |
| No | Yes | เข้า Waiting และคงมุมปัจจุบัน |
| Yes | Yes | เริ่ม Track รอบมุมที่พบ object |

## 8.2  Tracking Probe

วัดซ้าย–ขวา–กลางรอบ tracking center

probe ปกติคือ center − 8° และ center + 8°

เลือก side เมื่อ side นั้นใกล้กว่า best ปัจจุบันมากกว่า 2 cm

ถ้า center ยังพบ object ให้เลื่อน tracking center ได้ไม่เกิน 6° ต่อ cycle

ถ้าไม่มีทิศทางใดพบ ให้เข้าสู่ recovery probe

## 8.3  Recovery และ Waiting

| Missed cycle | Recovery |
| --- | --- |
| ครั้งที่ 1 | ขยาย probe จาก ±8° → ±16° |
| ครั้งที่ 2 | ขยาย probe จาก ±16° → ±24° |
| ครั้งที่ 3 | เข้า Waiting ที่ tracking center ล่าสุด |

ถ้าตรวจพบวัตถุใน cycle ใด cycle หนึ่ง missed counter จะ reset และกลับไปใช้ ±8° ตามปกติ การหายไปของ LD2410S ที่ผ่าน debounce แล้วจะทำให้ Track/Waiting กลับไป Scan ทันที

# 9  การวัดระยะและจังหวะควบคุม Servo

| Parameter | ค่าที่กำหนด | ความหมาย |
| --- | --- | --- |
| Trigger pulse | 12 µs | pulse ที่ส่งไป HC-SR04 |
| Echo timeout | 25,000 µs | หมดเวลารอ echo |
| Ping interval | 65 ms | ระยะขั้นต่ำระหว่าง trigger |
| Distance formula | echo width / 58.0 | แปลง pulse width เป็น cm |
| Valid display distance | 2–400 cm | valid ultrasonic value |
| Target detection | 2–60 cm | target threshold |
| Servo PWM | 50 Hz | ความถี่ PWM ของ servo |
| Servo pulse | 500–2400 µs | logical 0–180° ตาม calibration |
| Home settling | 800 ms | settling เมื่อ startup |
| Moving settling | 55 + 5×¦Δangle¦ ms | software allowance หลังเปลี่ยนมุม |

ข้อจำกัด

ระบบไม่มี position-feedback sensor สำหรับยืนยัน shaft angle จริง; software ใช้ commanded angle เป็น target bearing

# 10  การแสดงผล OLED Sector PPI

| พื้นที่จอ | สิ่งที่แสดง |
| --- | --- |
| Top row | SEARCH/TRACK + SCAN/FOUND/LOCK/WAIT |
| Middle | 180° sector, range rings 20/40/60 cm, sweep line และ detection markers |
| Bottom | A:xxx = commanded angle; D:xxcm = latest valid distance |

0° อยู่ด้านขวา, 90° อยู่ด้านบน, 180° อยู่ด้านซ้ายใน logical display

Search marker เก็บประวัติได้สูงสุด 32 points

Tracking marker เป็น outline 5×5 pixels พร้อม center point

Waiting แสดง D:--cm และซ่อน tracking marker เมื่อเข้าสู่ Waiting หรือสูญเสีย LD confirmation

Display update ประมาณทุก 150 ms และ defer ระหว่าง ultrasonic ping

การแสดงผลแบบ PPI ช่วยให้เห็นพื้นที่สแกนและตำแหน่งวัตถุได้ชัดเจนกว่าการแสดงค่าระยะเพียงอย่างเดียว

# 11  รูปแบบเสียง Buzzer

| Condition | Pattern |
| --- | --- |
| Search ไม่มี current detection / Tracking Scan | 80 ms beep ทุก 1 s |
| Search มี detection / Tracking Track รวม recovery | 80 ms beep ทุก 0.5 s |
| Waiting | 80 ms beep สองครั้งต่อ 1 s cycle; beep ที่สองเริ่ม 180 ms หลังครั้งแรก |
| Passive-buzzer build | tone 2200 Hz ระหว่างช่วง beep |

Default build ใช้ active buzzer ผ่าน transistor driver  โดย passive buzzer เป็นอีก build environment

# 12  การ Build และ Upload

## 12.1  Default active buzzer build

pio run -e esp32doit-devkit-v1

pio run -e esp32doit-devkit-v1 -t upload

## 12.2  Passive buzzer build

pio run -e passive-buzzer

pio run -e passive-buzzer -t upload

Submission build ไม่ส่ง application Serial debug output ระหว่างทำงาน

# 13  คู่มือการใช้งาน

## 13.1  ก่อนเริ่มใช้งาน

ตรวจการต่อ HC-SR04 ECHO ผ่าน voltage divider

ตรวจ GND ของทุกอุปกรณ์ให้ร่วมกัน

ตรวจสาย servo และ sensor ไม่ชนกันระหว่างการหมุน

อัปโหลด firmware ผ่าน PlatformIO

## 13.2  เมื่อเปิดระบบ

ระบบเริ่มใน Search mode

servo ถูกสั่งไป home angle 0° และรอ settling 800 ms

OLED แสดง SEARCH splash ประมาณ 3 วินาทีถ้า OLED ทำงานได้

จากนั้นเริ่ม/ดำเนินการ scan ตาม timing ของ firmware

## 13.3  เปลี่ยน mode

กดปุ่มหนึ่งครั้งเพื่อสลับระหว่าง Search และ Tracking โดยใช้ interrupt และ software debounce; button ต้องปล่อยให้ stable ก่อนรับ press ครั้งถัดไป

## 13.4  การใช้งาน Tracking

Tracking ต้องการให้ HC-SR04 พบวัตถุในช่วง 2–60 cm และ LD2410S ยืนยัน presence เพื่อเริ่ม Track หลังจากนั้น controller จะ probe ซ้าย–ขวา–กลางรอบ tracking center และขยายช่วงเมื่อพลาดต่อเนื่อง

## 13.5  Waiting

เมื่อยังมี LD2410S presence แต่ไม่มี ultrasonic target ภายใน 60 cm ระบบจะคงมุมไว้ใน Waiting จนกว่าจะกลับมาพบ target หรือ presence หายไป

# 14  แผนและผลการทดสอบ

ผลทดสอบที่บันทึกไว้มี PASS 10 รายการ และพบความไม่เสถียร 2 รายการ ได้แก่ T05 การติดตามเป้าหมายที่เคลื่อนที่เร็ว และ T09 การค้างในสถานะ Waiting เนื่องจากสัญญาณ presence ยังคงอยู่

ภาพในหัวข้อ 14.1 แสดงสถานะที่ปรากฏบน OLED ส่วนผลด้านจังหวะเวลา เสียง และการเคลื่อนที่อ้างตามบันทึกการทดสอบของทีม

| ID และรายการทดสอบ | พฤติกรรมที่คาดหวัง | ผลที่บันทึก |
| --- | --- | --- |
| T01 Power-on / startup | เริ่ม Search, servo home 0°, settle 800 ms, splash SEARCH 3 s | ทำงานตามที่คาดหวัง ผล: PASS |
| T02 Search scan | servo sweep 0° ถึง 180° ทีละ 3° และกลับทิศเมื่อถึงปลายช่วง | ทำงานตามที่คาดหวัง ผล: PASS |
| T03 Search detection 2–60 cm | แสดง detection และ buzzer pattern ของ FOUND | ทำงานตามที่คาดหวัง ผล: PASS |
| T04 Search >60 cm | ไม่ถือเป็น target detection แม้ valid distance อาจแสดงได้ | ทำงานตามที่คาดหวัง ผล: PASS |
| T05 Tracking acquisition | HC hit + LD presence → Track | เข้าสู่ Track ได้ แต่หลุดเป้าหมายง่ายเมื่อเป้าหมายเคลื่อนที่เร็ว ผล: ไม่เสถียร |
| T06 Radar-only acquisition | LD present + HC miss → Waiting | ทำงานตามที่คาดหวัง ผล: PASS |
| T07 Tracking correction | ซ้าย/ขวา/กลาง และ center correction ≤6°/cycle เมื่อ center ยังพบ | ทำงานตามที่คาดหวัง ผล: PASS |
| T08 Recovery | miss 1 → ±16°, miss 2 → ±24°, miss 3 → Waiting | ทำงานตามที่คาดหวัง ผล: PASS |
| T09 LD loss | Track/Waiting → Scan | อาจค้าง Waiting นาน เนื่องจากความไวของ LD2410S ผล: ไม่เสถียร |
| T10 Button debounce | หนึ่ง press สลับ mode หนึ่งครั้ง ไม่ repeat จากการกดค้าง | ทำงานตามที่คาดหวัง ผล: PASS |
| T11 OLED display | แสดง status / angle / distance / markers ตาม state | ทำงานตามที่คาดหวัง ผล: PASS |
| T12 Buzzer | รูปแบบเสียงตรงตาม Search / Found / Waiting | ทำงานตามที่คาดหวัง ผล: PASS |

## 14.1  ภาพหลักฐานการแสดงผล

สถานะในโหมด Search

รูปที่ 14-1 SEARCH / SCAN ประกอบการทดสอบ T02 และ T11

รูปที่ 14-2 SEARCH / FOUND ประกอบการทดสอบ T03 และ T11

## สถานะในโหมด Tracking

รูปที่ 14-3 TRACK / LOCK ประกอบการทดสอบ T05 และ T11

รูปที่ 14-4 TRACK / WAIT ประกอบการทดสอบ T06 และ T11

# 15  ปัญหาและแนวทางแก้ไข

## ปัญหา 1 Ultrasonic มีช่วงการจับเป้าหมายแคบใน Tracking Mode
เมื่อระบบอยู่ใน Tracking Mode เป้าหมายสามารถหลุดออกจากช่วงตรวจจับของ Ultrasonic ได้ง่าย ทำให้ระบบสูญเสียเป้าหมายระหว่างการติดตาม
วิธีแก้ ปรับวิธีค้นหาเป้าหมายเมื่อ Ultrasonic ตรวจไม่พบ จากเดิมที่ใช้การเปลี่ยนมุม 3° ให้ระบบขยายช่วงค้นหาเป็น 8° → 16° → 24° ตามลำดับ หากยังไม่สามารถตรวจพบเป้าหมายได้จึงเข้าสู่ Waiting Stage

## ปัญหา 2 OLED แสดงข้อมูลไม่เพียงพอ
ในช่วงแรก OLED แสดงข้อมูลเป็นตัวเลขระยะจาก Ultrasonic เพื่อบอกว่ามีวัตถุอยู่ด้านหน้า แต่ข้อมูลแบบตัวเลขทำให้มองภาพตำแหน่งและพื้นที่ตรวจจับได้ไม่ชัดเจน
วิธีแก้ เปลี่ยนการแสดงผลเป็นกราฟิก PPI Sector Scope เพื่อแสดงพื้นที่สแกนและตำแหน่งการตรวจจับในรูปแบบภาพ ทำให้ผู้ใช้งานเห็นและเข้าใจสถานะของระบบได้ง่ายขึ้น

## ปัญหา 3 HLK-LD2410S มี Delay หลังการตรวจจับประมาณ 10 วินาที
HLK-LD2410S มีอาการหน่วงของสัญญาณหลังการตรวจจับประมาณ 10 วินาที ทำให้ไม่เหมาะที่จะนำสัญญาณดังกล่าวมาใช้ควบคุมการติดตามแบบ Real-time โดยตรง
วิธีแก้ ปรับให้ HLK-LD2410S ใช้งานเฉพาะใน Tracking Mode และเพิ่ม Waiting Stage เพื่อรองรับช่วงเวลาที่สัญญาณของ HLK-LD2410S ยังคงค้างจาก Delay ดังกล่าว

# 16  แผนการดำเนินงาน

กำหนดการตาม Project Assignment และช่องบันทึกการดำเนินงานจริงของกลุ่ม

| ช่วง | Planned (จาก Assignment) | Actual ของกลุ่ม |
| --- | --- | --- |
| Week 0 | Project is assigned | คิดหัวข้อโปรเจค |
| Week 2 | Submit project title, description, hardware designs | ได้หัวข้อและเริ่มโค๊ดทำ search mode |
| Week 3 | Project discussion with teachers | ปรับปรุงส่วน input |
| Week 8 | Project presentation & demonstration | สาธิตการใช้ tracking radar กับอาจารย์ |

## 16.1  บันทึกการดำเนินงานจริง

| Phase | วันที่/ช่วงจริง |
| --- | --- |
| Problem / concept | 16/08/2569 |
| Hardware design | 10/09/2569 |
| Initial implementation | 20/09/2569 |
| Tracking algorithm | 20/09/2569 |
| Integration / debugging | 23/09/2569 |
| Final hardware | 05/10/2569 |
| Testing | 05/10/2569 |
| Demo recording | 06/10/2569 |

วิดีโอสาธิต  https://drive.google.com/file/d/1dfcdz1ilbTfsSaChvYiJAvk-F-sDXUbn/view?usp=sharing

# 17  ชิ้นงานและการติดตั้ง

รูปที่ 17-1 ด้านหน้าของชุดเซนเซอร์และ SG90

รูปที่ 17-2 ภาพรวม ESP32, breadboard, OLED, Buzzer และการเดินสาย

## 17.1  การทดสอบกับวัตถุเป้าหมาย

รูปที่ 17-3 สภาพการทดสอบชิ้นงานจริงกับวัตถุเป้าหมาย

เซนเซอร์ทั้งสองติดตั้งบน Servo เดียวกันเพื่อเปลี่ยนทิศทางพร้อมกัน ขณะที่ ESP32 และวงจรแสดงผลอยู่บนฐาน การจัดสายต้องเผื่อระยะการหมุนของชุดเซนเซอร์

# 18  ข้อมูลอุปกรณ์และค่าที่ใช้ในระบบ

ตารางนี้สรุปการเชื่อมต่อและค่าที่ระบบนำมาใช้ เพื่อประกอบการติดตั้งและตรวจสอบอุปกรณ์ ช่วงตรวจจับและค่าเวลาที่กำหนดในซอฟต์แวร์แยกไว้จากข้อมูลการเชื่อมต่อ

## 18.1  อุปกรณ์และการเชื่อมต่อ

| อุปกรณ์ | ไฟเลี้ยงที่ใช้ | การเชื่อมต่อและหน้าที่ |
| --- | --- | --- |
| DOIT ESP32 DevKit V1 | USB ของบอร์ด | อ่าน GPIO ควบคุม PWM, I²C และ interrupt |
| HC-SR04 | 5 V | TRIG → GPIO18; ECHO → วงจรแบ่งแรงดัน → GPIO19 |
| HLK-LD2410S | 3.3 V | OT2 → GPIO27 ใช้ยืนยัน presence แบบดิจิทัล ไม่อ่านระยะผ่าน UART |
| SG90 | 5 V | Signal → GPIO25 หมุนชุดเซนเซอร์ |
| SSD1306 OLED | 3.3 V | 128 × 64 pixels; SDA → GPIO21; SCL → GPIO22 |
| Push Button | ใช้ internal pull-up | GPIO33 → ปุ่มกด → GND ใช้สลับโหมด |
| Buzzer | ตามพิกัดอุปกรณ์ | GPIO26 → วงจรขับ → Buzzer; ค่าเริ่มต้นเป็น active buzzer |

## 18.2  ค่าที่กำหนดสำหรับระบบ

| รายการ | ค่าที่ใช้ | ความหมาย |
| --- | --- | --- |
| ช่วงค่าระยะที่ยอมรับ | 2–400 cm | ช่วงค่าระยะที่ซอฟต์แวร์ยอมรับเพื่อแสดงผล |
| ช่วงตรวจจับเป้าหมาย | 2–60 cm | เงื่อนไขระยะสำหรับ Search และเริ่ม Tracking |
| Servo | 50 Hz; 500–2400 µs | สั่งมุมเชิงตรรกะ 0–180° ตามการปรับตั้ง |
| OLED I²C address | 0x3C และลอง 0x3D | ที่อยู่ที่ใช้เริ่มต้นจอ |
| Button debounce | 35 ms | กรองสัญญาณเด้งของปุ่มกด |

ช่วงค่าระยะและมุมข้างต้นเป็นค่าการใช้งานของระบบไม่ใช่ผลรับรองความแม่นยำหรือพิกัดสูงสุดของอุปกรณ์ มุมจริงของ Servo ขึ้นกับการติดตั้งและการปรับตั้ง

# 19  เอกสารประกอบ

เอกสาร Project Assignment รายวิชา CPE-213 Microprocessor System ชื่อไฟล์ ww06-2-ProjectAssignment.pdf

ไฟล์โปรแกรมของระบบ ได้แก่ src/main.cpp, include/Config.h, include/RadarController.h, include/RadarScope.h และ platformio.ini

บันทึกผลการทดสอบและปัญหาระหว่างพัฒนาของกลุ่ม Micropulse

ภาพชิ้นงานและภาพหน้าจอ OLED จากการทดสอบระบบ